# 전체 공정 자재량·외경·재료비
계산 로직 설명서

대상: 6. DATA SHEET완성-vf-6 수정본
작성일: 2026-07-21

| 수정 방식 | 별도 패치·임시 우회가 아니라 기존 원본 계산 함수와 화면 로직을 직접 정리·수정 |
| --- | --- |
| 단일 계산 경로 | 메인 자재량 표와 사양서 부표가 shared-material-engine.js를 공동 사용 |
| 주요 수정 | 차폐 전 재질/공법, 테이프류, 접지선, 외장 재질/공법, D/W 수량, 최종 외경, 자동 두께 기준 |
| 자가 테스트 | JavaScript 13개 구문 검사 및 계산 회귀 테스트 3,625개 항목 통과 |

# 1. 계산 단위와 공통 원칙

모든 자재량은 완성 케이블 1 km 기준 kg/km로 계산합니다.

치수는 mm, 단면적은 mm², 밀도는 g/cm³, 단가는 원/kg, 재료비는 원/km입니다.

mm² × g/cm³의 수치는 1 km 길이에서 kg/km와 동일하므로 별도 단위 환산계수가 필요하지 않습니다.

각 공정은 직전 공정 외경을 입력으로 사용하며, 적용 공정의 외경은 원칙적으로 감소하지 않습니다.

재료비 = 자재량 × 단가 × (1 + 로스율/100) ÷ 1,000 입니다.

## 1.1 기본 형상 공식

| 구분 | 계산식 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 압출·완전 피복 링 | A = π × (D + t) × t | D: 공정 전 외경, t: 반경 방향 두께 |
| 테이프 | A = π × (D + t) × t × F | F: 테이프 중첩률 30% 적용계수, 1 ÷ (1 - 0.30) = 1.4286 |
| 편조 | A = π × (D + t) × t × 0.85 × 1.12 | 기본 커버리지 85%, 편조 경로 보정 1.12 |
| 횡권 | A = π × (D + t) × t × 0.90 × 1.08 | 기본 피복률 90%, 나선 경로 보정 1.08 |
| 자재량 | W = A × ρ × 수량 | ρ: 재질 밀도 |
| 공정 후 외경 | D₂ = D + 2t | D/W처럼 외경을 만들지 않는 행은 직전 유효 외경 유지 |

# 2. 공정별 계산 로직

| 공정 | 자재량 기준 | 핵심 반영사항 |
| --- | --- | --- |
| 1. 도체 | 도체 DB의 kg/km × 실제 절연 선심 수 | PAIR/TRIAD/QUAD는 세트 수가 아니라 2/3/4배 실제 선심 수 적용. A/TA 명칭 반영. |
| 2-1. 마이카 | 마이카 테이프 공식 | 기본 두께 0.14 mm, 밀도 1.50. |
| 2-2. 도체 세퍼레이터 | 선택한 테이프 재질 공식 | PET로 고정하지 않고 선택 재질의 두께·밀도·단가 적용. |
| 2-3. 반도전 테이프 | TETRON/부직포 등 선택 재질 공식 | 기존 누락 공정을 자재표·원가·외경에 추가. |
| 3. 내도 | 압출 링 공식 | 반도전 콤파운드, 실제 입력 두께 적용. |
| 4. 절연 | 압출 링 공식 | XLPE/PVC/EPR 등 선택 재질 밀도와 절연 기준단가 적용. |
| 5. 외도 | 압출 링 공식 | 반도전 콤파운드, 실제 입력 두께 적용. |
| 6. 절연위 테이프 | 선택한 테이프 재질 공식 | PET/부직포/마이카/폴리이미드 등 선택값 반영. |
| 7-0. 개별 세퍼레이터 | 세트 외경 기준 테이프 공식 × 세트 수 | 기존에는 값을 읽고도 계산하지 않던 공정. |
| 7-1. 개별 차폐 | 재질 + Tape/Braid/Serve/Lead 공법 공식 × 세트 수 | 재질명·밀도·단가·두께·공법을 모두 반영. |
| 7-2. 개별 D/W | 선택 D/W 규격 kg/km × 세트 수 | 개별 차폐 세트마다 1가닥 기준. |
| 8. 개별차폐위 테이프 | 선택 재질 테이프 공식 × 세트 수 | 차폐 완료 외경을 기준으로 계산. |
| 9-0. 접지선 | 접지선 도체 및 절연 자재량 별도 생성 | CORE 2~5심 적용 시 수량과 연합 점유면적 반영. |
| 9. 연합·개재 | 연합 단면적 - 실제 점유 단면적 | PAIR/TRIAD/QUAD는 차폐 후 세트 외경을 사용하여 개재 과대/과소 방지. |
| 9-2. 바인더 | 선택 재질 테이프 공식 × 1 | 완성 연합 외경에 1회 적용. |
| 10-1. 공동 차폐 | 재질 + 공법 공식 × 1 | 케이블 전체에 1회 적용. |
| 10-2. 공동 D/W | 선택 D/W 규격 kg/km × 1 | 심수와 무관하게 1가닥. 기존 심수 배수 오류 수정. |
| 11. 베딩 | 압출형: 링 공식 / LAPPED: 테이프 공식 | 선택 방식과 재질 적용. |
| 12. 외장 | 재질 + STA/SWA·AWA/Braid 공법 공식 | 전부 아연도철선으로 계산하던 고정 로직 제거. |
| 13. 시스 | 압출 링 공식 | 선택 시스 재질 밀도, 기준단가, 입력 또는 자동 두께 적용. |

# 3. 차폐 계산 상세

## 3.1 재질 선택

| 재질 | 표시명 | 밀도 | 기본 단가 | 기본 치수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AL/Mylar | AL/Mylar | 1.80 | 9,900 원/kg | Tape 0.038 mm / Wire 0.20 mm |
| CU/Mylar | CU/Mylar | 3.50 | 34,000 원/kg | Tape 0.05 mm / Wire 0.20 mm |
| 구리 | 구리(동) | 8.89 | 동가 연동 | Tape 0.10 mm / Wire 0.20 mm |
| 면사 | 면사 | 1.54 | 6,300 원/kg | Tape 0.15 mm / Yarn 0.25 mm |
| 납 | 납(Lead) | 11.34 | 11,000 원/kg | 화면 입력 두께 사용 |

## 3.2 작업 방식

| 방식 | 자재량 계수 | 외경 증가 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tape | 1.4286 | 2 × 테이프 두께 | 기본 중첩 30% (1 ÷ 0.70) |
| Braid | 0.85 × 1.12 | 2 × 소선경 | 커버리지와 편조 경로 보정 |
| Serve | 0.90 × 1.08 | 2 × 소선경 | 횡권 피복률과 나선 경로 보정 |
| Lead | 1.00 | 2 × 입력 납 두께 | 완전 피복 링 |

예시: 공동 CU/Mylar 편조, 차폐 전 외경 D=20 mm, 등가 소선경 t=0.20 mm인 경우

A = π × (20 + 0.20) × 0.20 × 0.85 × 1.12

자재량은 위 A에 CU/Mylar 유효 밀도 3.50을 곱하여 계산합니다. 실제 편조기 사양의 소선경·가닥 수·캐리어 수·피치가 확보되면 등가식 대신 실가닥식으로 교체할 수 있습니다.

# 4. 테이프류 재질 마스터

| 재질 | 밀도 | 단가(원/kg) | 기본 두께(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| PET | 1.38 | 5,550 | 0.025 |
| 부직포 | 0.35 | 7,900 | 0.12 |
| 우레탄글라스 | 1.75 | 30,000 | 0.20 |
| 고무입면 | 1.25 | 26,000 | 0.15 |
| 마이카 | 1.50 | 18,500 | 0.14 |
| 폴리이미드 | 1.42 | 100,000 | 0.10 |
| 나일론 | 1.14 | 15,600 | 0.14 |
| 반도전 부직포 | 1.15 | 14,500 | 0.11 |
| TETRON | 1.38 | 14,500 | 0.11 |

# 5. 외장 계산 상세

| 재질 | 밀도 | 기본 단가 | 적용 공법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 아연도철선 | 7.85 | 1,950 원/kg | SWA/AWA, STA, Braid |
| 알루미늄 | 2.70 | 3,800 원/kg | SWA/AWA, STA, Braid |
| 구리 | 8.89 | 동가 연동 | SWA/AWA, STA, Braid |
| 철(STA) | 7.85 | 1,950 원/kg | STA 중심 |
| 아라미드 얀 | 1.44 | 13,500 원/kg | Serve/Braid |
| 폴리에스터 얀 | 1.38 | 4,200 원/kg | Serve/Braid |

외장 공법 계수: STA Tape=1.10, Braid=0.85×1.12, SWA/AWA Serve=0.90×1.05. 입력된 ‘아머 두께/소선경’을 반경 방향 빌드업 치수로 사용합니다.

# 6. 연합·개재 및 자동 두께

연합외경은 LS 케이스별 K값 표를 사용합니다. 개재 면적은 다음 순서로 계산합니다.

도체부터 6번 공정까지의 실제 선심 외경 산정

PAIR/TRIAD/QUAD의 세트 외경 산정

개별 차폐가 있으면 세퍼레이터·차폐·보호테이프 완료 외경을 세트 기준으로 사용

연합외경 단면적에서 세트 점유면적과 접지선 점유면적을 차감

남은 면적에 개재 재질 밀도를 곱해 kg/km 산출

자동 베딩·외장·시스 두께는 단순 연합외경이 아니라 해당 공정 바로 아래까지 실제로 완료된 외경을 기준으로 단계별 재계산합니다. 따라서 바인더와 공동차폐가 있는 경우에도 규격 경계값 판정이 누락되지 않습니다.

# 7. 수정 전후 핵심 차이

| 항목 | 수정 전 | 수정 후 |
| --- | --- | --- |
| 차폐 재질 | 일부 AL/Mylar 고정 | AL/Mylar, CU/Mylar, 구리, 면사, 납 개별 적용 |
| 차폐 공법 | Tape만 자재 행 생성 | Tape, Braid, Serve, Lead 모두 생성 |
| 개별 세퍼레이터 | 입력만 읽고 미계산 | 외경·자재량·비용 반영 |
| 반도전 테이프 | 자재표 누락 | 선택 재질로 계산 |
| 공동 D/W | 심수만큼 곱함 | 케이블당 1가닥 |
| 최종 외경 | 마지막 행이 D/W면 0 가능 | 마지막 유효 외경 사용 |
| 외장 | 전부 아연도철선 링 | 재질과 공법별 계산 |
| 테이프류 | PET 등 고정 명칭·물성 | 선택 재질 마스터 적용 |
| 자동 두께 기준 | 연합외경 중심 | 직하 공정 실제 외경 |
| 도면 외경 | 자재표와 다른 고정 두께 | 공통 재질 마스터 두께 사용 |

# 8. 프로그램 변경 파일과 영향도

| 파일 | 변경 내용 | 영향도 통제 |
| --- | --- | --- |
| shared-material-engine.js | 공정·재질 마스터와 전체 계산 함수 원본 수정 | 메인/사양서 단일 계산 경로 유지 |
| cable-calc.js | 도면의 테이프·차폐 두께를 공통 마스터와 동기화 | 자재표 외경과 단면도 불일치 방지 |
| db.js | 재질·D/W·납 두께·접지선 변경 시 실시간 재계산 | 기존 이벤트 구조 유지 |
| index.html | 공동 납 차폐 전용 두께 입력 추가 | 기존 ID와 중복 없음 |
| SELF_TEST_material_engine.js | 독립 자가 테스트 | HTML에서 로드하지 않아 운영 기능에 영향 없음 |

별도 패치 파일, 실행 시 덮어쓰기, 후행 monkey patch 방식은 사용하지 않았습니다. 기존 파일 내부의 계산 함수와 UI 연결 로직을 직접 정리했습니다.

# 9. 정밀 원가 확정을 위해 필요한 사내 데이터

현재 수정본은 기존 프로그램 값과 일반 설계 기본값으로 정상 작동합니다. 다만 아래 데이터가 제공되면 실제 생산 원가에 맞게 마스터를 확정해야 합니다.

AL/Mylar·CU/Mylar의 실제 금속/필름 구성 두께와 구매 단가

테이프별 폭, 두께, 중첩률, 공정 로스율

편조별 소선 재질, 소선경, 가닥 수, 캐리어 수, 커버리지, 편조 피치

횡권별 소선경/얀 규격, 가닥 수, 피치, 피복률

납 차폐 기준 두께표와 납 합금 밀도·단가

D/W 규격별 실제 kg/km와 도금 할증 단가

외장 재질별 소선경/테이프 폭/중첩률/피치 및 구매 단가

각 공정별 사내 표준 로스율

# 10. 자가 테스트 결과

| 검사 | 결과 |
| --- | --- |
| JavaScript 구문 검사 | 13개 파일 모두 통과 |
| 차폐 개별/공동 × 5재질 × 4공법 | 모든 조합 행·중량·외경·재료비 생성 |
| 구조/심수 확대 매트릭스 | CORE/PAIR/TRIAD/QUAD × 1/2/3/7 × 전 차폐 조합 통과 |
| 테이프류 | 9재질 × 6개 적용 위치 통과 |
| 외장 | 6재질 × 3공법 통과 |
| D/W | 개별 수량 및 공동 1가닥 검증 통과 |
| 최종 외경 | D/W가 마지막 행인 조건 통과 |
| 메인/사양서 | 최종외경 및 총재료비 동일성 통과 |
| 총 자동 검증 | 3,625개 항목, 실패 0 |

주의: 자동 테스트는 계산 함수·구문·HTML 구조를 검증합니다. 생산 확정 전에는 사내 기준 데이터 입력 후 대표 실적 케이블과의 수치 대조 시험을 추가하는 것이 권장됩니다.